©2026 IEEE

Projeto de um Data-Logger Inteligente para
Monitoramento Ambiental Remoto Utilizando o
Microcontrolador ATmega328P

| Brunna Mota Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Universidade Federal da Bahia Salvador, Brasil brunna.mota@ufba.br | Matheus Correia Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Universidade Federal da Bahia Salvador, Brasil matheushcc@ufba.br | Werner Guaraná Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação Universidade Federal da Bahia Salvador, Brasil wguarana@gmail.com |
| --- | --- | --- |

Resumo — Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma base de firmware para um data-logger ambiental usando o microcontrolador ATmega328P. O sistema foi pensado para coletar dados de sensores analógicos e digitais, associar cada medição a data e hora usando um RTC externo, aplicar um filtro digital passa-baixas nas leituras analógicas e transmitir os registros por comunicação serial. Também foi incluída uma estrutura inicial para comunicação sem fio, usando a mesma lógica de envio dos dados. Além disso, foi implementado um armazenamento simples em EEPROM interna, com funcionamento circular, para manter os registros mais recentes. A base foi validada por compilação com MPLAB XC8 e por um teste simples da lógica do filtro. Algumas partes ainda precisam de validação em bancada, principalmente sensores reais, RTC físico e módulo sem fio.

Palavras-chave — ATmega328P, Data-Logger, Sistemas Embarcados, Monitoramento Ambiental, RTC, EEPROM, Filtragem Digital.

I. INTRODUÇÃO

O monitoramento ambiental é importante em aplicações como agricultura, acompanhamento climático, preservação ambiental e análise de áreas remotas. Em muitos casos, a coleta desses dados ainda é feita manualmente, o que pode gerar atrasos, diferenças nos horários das medições e até perda de informação.

A proposta deste trabalho foi montar a base de um sistema embarcado capaz de registrar variáveis ambientais automaticamente. Para isso, foi usado o ATmega328P como microcontrolador principal. O sistema faz leitura de sensores, processa os dados, associa data e hora às medições e transmite as informações em formato simples.

O desenvolvimento foi feito em C, pois o problema pediu essa linguagem e porque ela facilita bastante a organização do firmware quando comparada com Assembly. Como o projeto envolve vários periféricos, como ADC, USART, I2C e EEPROM, separar o código em módulos foi uma decisão importante.

II. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema foi pensada de forma modular. O ATmega328P fica responsável por fazer a leitura dos sensores, aplicar o filtro, buscar data e hora no RTC, armazenar os dados na EEPROM e enviar os registros por comunicação serial ou sem fio.

Foram considerados quatro sensores ambientais. Os sensores de temperatura e luminosidade são tratados como analógicos e ligados ao ADC. Já os sensores de umidade e chuva são tratados como digitais, usando entradas GPIO do microcontrolador.

Depois da leitura, os valores analógicos passam por um filtro digital passa-baixas. Em seguida, o registro recebe o timestamp vindo do RTC DS3231. Por fim, os dados são armazenados na EEPROM e enviados no formato CSV.

Fig. 1. Diagrama de blocos da arquitetura proposta para o sistema de monitoramento ambiental baseado no microcontrolador ATmega328P.

III. Implementação do Sistema

A implementação foi organizada em arquivos separados para deixar o projeto mais fácil de entender. Cada módulo ficou responsável por uma parte específica do firmware. Essa divisão também ajuda caso seja necessário trocar algum sensor, alterar o protocolo de comunicação ou melhorar o armazenamento depois.

A. Aquisição de Dados

A aquisição dos dados foi dividida entre sensores analógicos e digitais. Os sensores analógicos usam o ADC do ATmega328P. Nesta proposta, o sensor de temperatura foi colocado no canal ADC0 e o sensor de luminosidade, baseado em LDR, no canal ADC1.

Os sensores digitais de umidade e chuva foram configurados como entradas digitais. Para evitar entradas flutuantes durante os testes, foram usados pull-ups internos. Como ainda não foram definidos os modelos exatos dos sensores, o firmware trabalha inicialmente com valores brutos.

B. Filtragem Digital

Os sensores analógicos podem apresentar oscilações por ruído elétrico ou variações pequenas do próprio circuito. Para suavizar isso, foi implementado um filtro digital passa-baixas do tipo IIR simples.

y = y + ((x - y) >> FILTER_SHIFT)

Essa escolha evita o uso de ponto flutuante e usa apenas operações inteiras, o que combina melhor com o ATmega328P. No projeto, FILTER_SHIFT foi definido como 3, equivalente a uma suavização aproximada de 1/8 da diferença entre a nova leitura e o valor filtrado anterior.

C. Gerenciamento de Data e Hora

Para registrar o instante de cada medição, foi adotado o RTC DS3231. Ele se comunica com o ATmega328P pelo barramento I2C/TWI, usando os pinos PC4 para SDA e PC5 para SCL.

O firmware lê os registradores do DS3231, converte os valores de BCD para decimal e monta uma estrutura com ano, mês, dia, hora, minuto e segundo. Caso o RTC não responda, o sistema usa um horário padrão, apenas para permitir que o restante do firmware continue funcionando.

D. Armazenamento dos Dados

Os registros são armazenados na EEPROM interna do ATmega328P. Foi usada uma estratégia circular: quando o número máximo de registros é atingido, os dados novos passam a sobrescrever os mais antigos.

Essa solução não é a mais completa para um produto real, porque a EEPROM tem pouco espaço e limite de ciclos de escrita. Mesmo assim, ela atende bem à proposta do trabalho, pois demonstra o funcionamento básico de um data-logger sem precisar de memória externa.

E. Comunicação

A comunicação foi organizada em duas camadas. O módulo usart cuida diretamente da transmissão serial, enquanto o módulo comm monta os registros no formato definido.

O formato escolhido foi CSV, porque é fácil de visualizar em um terminal serial e também pode ser importado em planilhas. O cabeçalho enviado pelo sistema é:

timestamp,temp_raw,temp_filt,light_raw,light_filt,humidity,rain,mode

Para a comunicação sem fio, a ideia foi manter o mesmo formato de dados e usar um módulo compatível com comunicação serial, como um módulo Bluetooth. Assim, o firmware muda pouco entre a versão com cabo e a versão sem fio.

Conclusão

O projeto resultou em uma base funcional para um data-logger ambiental com ATmega328P. Foram implementados os principais blocos pedidos no problema: leitura de sensores, filtro digital, RTC, armazenamento, comunicação e seleção da interface.

O firmware compila com MPLAB XC8 e gera o arquivo HEX. Também foi criado um teste simples para validar a lógica do filtro passa-baixas. Apesar disso, ainda faltam testes físicos com sensores reais, RTC DS3231 conectado e módulo sem fio. Portanto, o trabalho está fechado como uma base de projeto organizada e pronta para validação em bancada.

[1] Microchip Technology Inc., ATmega328P Datasheet.

[2] Microchip Technology Inc., MPLAB XC8 C Compiler User's Guide.

[3] Analog Devices / Maxim Integrated, DS3231 Extremely Accurate I2C-Integrated RTC.

[4] M. A. Mazidi, S. Naimi, S. Naimi, The AVR Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C.

[5] Material da disciplina ENGC50 - Sistemas Microprocessados, 2026.1.